2.2	Loxodromie - Orthodromie

Représenter la sphère sur un plan sans déformation est tout bonnement impossible. Un simple exemple le prouve : on ne peut faire une sphère en pliant une feuille A4. La carte de Mercator étant la projection d’une sphère sur un plan possède donc un certain nombre de défauts.

Il résulte de la déformation de la carte de Mercator que le plus court chemin d'un point à un autre dans la réalité ne correspond pas à une ligne droite sur la carte.

Si on tend une ficelle entre deux points de la sphère situés sur le même parallèle, le chemin le plus court trace évidemment un arc de cercle. Or, sur la carte de Mercator, cet arc de cercle n'apparaîtra pas, puisque les parallèles sont représentées sous forme de droites et non d'arc de cercle.

On assiste donc à une différence visuelle entre la représentation de la réalité et la réalité. Si on veut aller d’un point  à un point , il ne faut donc pas se fier à la carte pour trouver le chemin de plus courte distance. Il faut tracer une courbe qui corresponde à la route la plus courte dans la réalité.

Si on suit la loxodromie (ligne droite reliant deux points sur une carte, il ne s'agit pas de la route la plus courte sur une sphère), il faudra changer petit à petit  de cap pour atteindre le point  ; ce qui n’est pas le cas en suivant l’orthodromie (ligne la plus courte reliant deux points entre eux sur une sphère, cette ligne reportée sur une carte forme une courbe), il suffit d’aller tout droit.

La différence entre loxodromie et orthodromie n'est sensible que sur de grands écarts en longitude. Pour une route à longitude à peu près constante (orientée donc nord/sud ou sud/nord) l'écart est totalement négligeable.

Figure Cabri Géomètre : Loxodromie - Orthodromie